2.3.P.3. 生产

生产商

| 生产厂名称 | 正大天晴药业集团股份有限公司/正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
| --- | --- |
| 生产厂地址 | 江苏省南京市江宁区福英路1099号 |
| 电话 | 025-69646028 |
| 生产场所 | 9车间905区（联动线生产区域） |

生产工艺和工艺控制

根据国家《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，初步确定本品中试生产工艺为：原液（冻存原液先化冻）混匀后，经0.22μm滤器预过滤后检测微生物负荷，再经 0.22μm滤器终端过滤除菌，过滤后的药液进行连续无菌灌装。TQB2858注射液标示装量为4.0ml/瓶，根据《中华人民共和国药典》（2015年版通则0102）要求，拟定TQB2858注射液装量为4.2ml/瓶，控制装量差异限度为±3%以内，灌装后立即进行加塞和轧盖。成品经过100%灯检后，贴签入库保存。

（1）生产工艺

本品生产工艺过程包括：①原液化冻混匀；②除菌过滤；③半成品分批及检定；④分装；⑤轧盖；⑥灯检；⑦包装。具体工艺如下。

①原液化冻混匀：取原液，室温避光化冻，混匀。

②除菌过滤：原液经两级0.22µmPVDF滤器除菌过滤，得半成品。一级过滤后取样检测微生物负荷。

③半成品分批及检定

按《中国药典》（2015年版三部）通则之“生物制品分批规程”进行分批，并取样检测pH值、渗透压摩尔浓度、蛋白质含量、细菌内毒素和无菌。

④分装

按《中国药典》（2015年版三部）通则之“生物制品分装和冻干规程”分装，在无菌条件下灌装于中硼硅玻璃注射剂瓶中，每瓶灌装量为4.2ml±3%，灌装后立即加塞。

⑤轧盖。

⑥灯检。

⑦包装

按《中国药典》（2015年版三部）通则之“生物制品包装规程”贴签、包装，抽样检定，入库，2~8℃保存。

（2）工艺流程图

原液化冻混匀

）

成品检验

内包装材料

入库，2~8℃避光保存

微生物负荷检查

预除菌过滤

pH值、渗透压、蛋白含量、无菌、内毒素检查

无菌灌装、加塞

轧盖

外包装材料

包装

终端除菌过滤

可见异物、装量检查

灯检

关键步骤和中间体的控制

（1）关键步骤

本品为注射液，生产过程主要包括原液化冻混匀后经2个PVDF材质的除菌滤器串联组成的双极串联滤器进行过滤，再无菌灌装、加塞、轧盖，最后100%灯检，贴签入库。我们重点对原液化冻、过滤、灌装等关键步骤的参数进行研究和控制。

制备主要工艺包括原液化冻、除菌过滤、灌装，主要制备参数见下表。

| 主要工序 | 关键指标 | 制备参数 |
| --- | --- | --- |
| 化冻 | 化冻温度 | 室温（18℃~26℃） |
| 除菌过滤 | 过滤用滤芯材质 | PVDF（聚偏二氟乙烯） |
|  | 过滤用滤芯孔径 | 0.22μm |
|  | 过滤压力 | 15HZ（以蠕动泵的转速表示） |
|  | 过滤次数 | 两次 |
| 无菌灌装 | 理论装量 | 4.2ml |
|  | 装量控制偏差 | ±3% |
|  | 灌装温度 | 室温（18℃~26℃） |

（2）中间产物控制

中间产物的质量控制如下：

| 中间产物名称 | 控制指标 | 控制限度 | 批号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BP20200101 | BP20200502 | BP20200503 |
| 中间产物（一级过滤后） | 微生物限度 | 应符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 半成品 | pH值 | 7.0~8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|  | 渗透压摩尔浓度 | 应为260~480mOsmol/kg | 357 | 346 | 349 |
|  | 蛋白质含量 | 45.0~55.0mg/ml | 51.3 | 51.8 | 49.8 |
|  | 细菌内毒素检查 | 每1mg 应小于0.14EU | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
|  | 无菌检查 | 应符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |

中试研究结果

本品先后共进行了三批制剂成品中试研究，中试三批制剂生产情况见下表。

| 产品批号 | 生产日期 | 生产批量 | 产品规格 | 成品率 | 批放行 检测结果 | 用途 | 生产地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20200101 | 2020.01.11 | 1000瓶 | 300mg（6ml）/瓶 | 79.3% | 合格 | 质量研究、 稳定性研究、药理毒理研究 | 南京市江宁区福英路1099号九车间905区 |
| BP20200502 | 2020.05.22 | 2203瓶 | 200mg（4ml）/瓶 | 79.2% | 合格 | 质量研究、 稳定性研究 |  |
| BP20200503 | 2020.05.30 | 2257瓶 | 200mg（4ml）/瓶 | 86.1% | 合格 | 质量研究、 稳定性研究 |  |

中试三批制剂质量情况见下表。

| 检验项目 | 标准限度 | 批号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BP20200101 | BP20200502 | BP20200503 |
| 相对结合 活性 （%） | PD-L1端：应为参比品的70%~130% | 98 | 100 | 101 |
|  | TGF-β端：应不低于参比品的60% | 114 | 92 | 96 |
| 外观 | 应为澄明液体，可带轻微乳光 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 溶液颜色 | 应为无色至淡黄色液体（≤黄色5 号标准比色液） | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 溶液的澄清度 | 溶液应澄清，如显混浊，与3号浊度标准液比较，不得更浓 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 可见异物 | 应符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 不溶性微粒 | ≥10μm；不超过6000粒 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|  | ≥25μm；不超过600粒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 装量差异 | 300mg（6ml）/瓶：应不低于6.0ml/瓶 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
|  | 200mg（4ml）/瓶：应不低于4.0ml/瓶 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| pH值 | 应为7.0~8.0 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| 渗透压摩尔浓度（mOsmol/kg） | 应为260~480mOsmol/kg | 334 | 344 | 349 |
| 分子排阻色谱法 （%） | 免疫球蛋白单体含量应不低于88.0% | 99.1 | 99.3 | 99.3 |
|  | 高分子杂质含量应不高于5.0% | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| CE-SDS 还原电泳 | 降解物含量应不高于15.0% | 2.0 | 0.8 | 1.3 |
| 聚山梨酯80 含量 （mg/ml） | 应为0.10~0.30mg/ml | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 生物学活性（%） | PD-L1端：应为参比品的70%~130% | 104 | 104 | 102 |
|  | TGF-β端：应为参比品的70%~130% | 114 | 92 | 96 |
| 蛋白质含量（mg/ml） | 应为45.0~55.0mg/ml | 51.0 | 51.9 | 51.7 |
| 无菌检查 | 应符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 细菌内毒素检查 | 每1mg 应小于0.14EU | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 异常毒性检查 | 应符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |

根据三批中试成品质量数据可见，三批次产品质量基本一致。三批中试生产得率、产品质量等关键指标的稳定性充分证明本工艺设计合理，可操作性强。初步确定了所设计的工艺可以稳定生产出合格的产品，可以有效控制无菌、内毒素等污染因素的引入，符合国家《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求。