2.3.S.2生产

生产商信息

| 公司/生产厂名称 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 公司/生产厂地址 | 江苏省南京市江宁区福英路1099号 |
| 职责 | 原液工艺研究， 原液生产， 质量研究和放行检验， 稳定性研究 |
| 电话 | 025-69646028 |

生产工艺和工艺控制

TQB2858原液生产工艺包括：细胞复苏、摇瓶扩增培养、 N-3、N-2级生物反应器（WAVE生物反应器）扩增培养、N-1级生物反应器（250L生物反应器）扩增培养、终级生物反应器（1000L生物反应器）培养、生物分离、亲和层析、低pH病毒灭活、第二步深层过滤、第三步深层过滤、阴离子交换层析、阳离子交换层析、除病毒过滤、超滤换液及除菌过滤。

工艺流程图

以1000L规模为例，工艺流程见图2-1。

图2-1 TQB2858工艺流程图

工艺描述

以20200303批1000L规模原液制备工艺进行描述，见表2-1。本项目生产无中间体。

表2-1工艺描述

| 工艺步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 细胞复苏 | 取工作细胞库细胞一支，37.0℃（可接受范围：34~40℃）水浴融化后立即转移到已预热的CD CHO培养基中，接种后置于CO2培养箱中培养，接种后理论活细胞密度为0.4×106cells/ml（可接受范围：≥0.2×106cells/ml），培养条件：CO2浓度8.0%（可接受范围：5%~10%），温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），转速130rpm（可接受范围：110~150rpm）。 |
| 摇瓶扩增培养 | 培养4天后（可接受范围：2~4天），当活细胞密度达到1.6×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率93%（可接受范围：≥85%），将细胞接种于CD CHO培养基（含Methionine sulfoximine，MSX）中培养，接种后活细胞密度为0.5×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml）。培养条件：CO2浓度8.0%（可接受范围：5%~10%），温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），摇床转速130 rpm（可接受范围：110~150rpm）。之后每培养3天（可接受范围：2~4天），当活细胞密度达到2.7~2.9×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率97%~98%（可接受范围：≥90%），将细胞接种于CD CHO培养基（含MSX）中扩增培养，接种后活细胞密度为0.5~0.6×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml）。摇瓶扩增培养9天，当活细胞密度达到3.1~3.5×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率98%（可接受范围：≥90%），接种至WAVE生物反应器中。 |
| WAVE生物反应器扩增培养 | WAVE生物反应器扩增培养阶段使用培养基为CD CHO培养基（含MSX）。取摇瓶种子接种至WAVE生物反应器中进行N-3级和N-2级扩增培养，N-3级生物反应器接种后活细胞密度为0.7×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml）。培养条件：温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），转速15rpm（可接受范围：13~25rpm），角度6°（可接受范围：5~7°），CO2浓度8.0%（可接受范围：0%~10%），空气通量0.30 lpm（可接受范围：0.2~0.4lpm）。 N-3级生物反应器培养至第3天（可接受范围：2~5天）活细胞密度达到3.2×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率98%（可接受范围：≥90%），将N-3级生物反应器培养的细胞种子接种至N-2级生物反应器，使接种后活细胞密度为0.8×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml），培养条件：温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），转速18rpm（可接受范围：15~25rpm），角度6°（可接受范围：5~7°），CO2浓度8.0%（可接受范围：0%~10%），空气通量0.30 lpm（可接受范围：0.2~0.4lpm）。N-2级生物反应器培养至平均活细胞密度为3.8×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率99%（可接受范围：≥90%）接种至下一级生物反应器。 |
| N-1级生物反应器扩增培养（250L生物反应器） | N-1级生物反应器扩增培养阶段使用培养基为CD CHO培养基。取WAVE生物反应器培养的种子接种至N-1级生物反应器中进行培养，N-1级生物反应器接种后活细胞密度为0.9×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml）。培养条件：温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），转速80rpm（可接受范围：70~100rpm），pH7.00±0.20（可接受范围：6.7~7.3），DO 40 %（可接受范围：20%~100%），空气通量2.0 lpm（可接受范围：1.0~3.0lpm）。N-1级生物反应器培养至活细胞密度达到4.2×106cells/ml（可接受范围：1.5~5.0×106cells/ml），细胞活率98%（可接受范围：≥90%）接种至下一级生物反应器。 |
| 终级生物反应器培养（1000L生物反应器） | N-1级生物反应器种子达到接种要求后接种至终级生物反应器中进行补料批次培养。基础培养基为CDM-1，补料培养基为CDF-3E和CDF-3F。终级生物反应器接种后活细胞密度为0.9×106cells/ml（可接受范围：0.4~1.0×106cells/ml）。培养条件：初始培养温度36.5℃（可接受范围：35~38℃），pH 7.00±0.20（可接受范围：6.7~7.3），DO 40%（可接受范围：20%~100%），转速50~60 rpm（可接受范围：40~80rpm），空气通量为4.0 lpm（可接受范围：1~10lpm）；终级生物反应器培养至第5天降温至33.0℃（可接受范围：32~34℃），pH调整为7.15±0.35（可接受范围：6.7~7.6）；培养至D3、D5、D7、D9、D11分别补加6%CDF-3E和0.5%CDF-3F补料培养基，并根据葡萄糖消耗情况补加300g/kg葡萄糖溶液。终级生物反应器培养周期13天（可接受范围：10~14天），收获时细胞活率为93%（可接受范围：≥50%），获得收获液约901 kg。 |
| 生物分离 | 采用10块1.1m2 Millistak Pod D0HC和5块1.1m2 Millistak Pod A1HC深层过滤膜包（Merck公司）；用300L纯化水清洗膜包，流速D0HC：43.64LMH，A1HC：87.27LMH ；用300L平衡缓冲液（含10mmol/kg磷酸钠盐，pH6.09（可接受范围：6.0±0.1））平衡膜包，流速D0HC：38.18LMH，A1HC：76.36LMH；过滤细胞收获液并收集，过滤细胞收获液体积约870L，过滤流速平均为D0HC：28.23LMH，A1HC：56.45LMH；过滤后用180L平衡缓冲液（含10mmol/kg磷酸钠盐，pH6.09（可接受范围：6.0±0.1））再次平衡膜包并收集，流速D0HC：19.09LMH，A1HC：38.18LMH。过滤结束后共收集深层过滤中间产物约959L。膜包流速可接受范围：D0HC≤136LMH，A1HC≤272LMH。深层过滤中间产物于2~8℃保存不超过2天；室温保存不超过24小时。 |
| 亲和层析 | 本步骤共分7个循环进行。采用本公司自制Protein A亲和填料，体积10.95L。用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对系统进行消毒30分钟后用纯化水置换系统中消毒液；用0.1mol/kg氢氧化钠溶液对Protein A亲和填料消毒30分钟，用44L平衡缓冲液（含10mmol/kg磷酸钠盐，pH6.09（可接受范围：6.0±0.1））平衡层析柱；以5/6分钟（可接受范围：5~8分钟）上样，上样载量分别为18.9/18.7/18.1/17.2/17.4/14.1/13.8g/L（可接受范围：≤21g/L）；用35L平衡缓冲液平衡层析柱；用35L淋洗缓冲液（含0.5mol/kg氯化钠、25mmol/kg磷酸钠盐，pH6.96（可接受范围：7.0±0.1））淋洗层析柱；用35L平衡缓冲液平衡层析柱；用34L洗脱缓冲液（含5%蔗糖、20mmol/kg柠檬酸钠盐，pH3.61（可接受范围：3.60±0.05））洗脱层析柱，收集范围100 mAu/mm ~100mAu/mm，得到亲和中间产物23.63/27.51/35.02//32.09/28.43/21.94/24.39L。亲和层析中间产物获得后立即进行低pH病毒灭活。 |
| 低pH病毒灭活 | 加入4.25mol/kg乙酸溶液调节亲和层析中间产物pH值至3.61/3.59/3.63/3.62/3.61/3.60/3.60（可接受范围：3.60±0.05），在环境温度18~25℃下维持60分钟（可接受范围：45~60分钟）后，加入2mol/kg Tris-盐酸溶液（pH 9.53，可接受范围：9.5±0.1）调节样品pH值至4.98/5.01/5.06/5.02/5.00/5.01/5.01/4.97（可接受范围：5.0±0.1），合并得到低pH灭活中间产物约203L。 |
| 第二步深层过滤 | 采用4块1.1m2 Millistak Pod A1HC深层过滤膜包（Merck公司）；用220L纯化水清洗膜包，用120L平衡缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.49（可接受范围：6.5±0.1））平衡；过滤低pH灭活中间产物，再用100L平衡缓冲液平衡膜包，压力＜2.0bar，收集得到第二步深层过滤中间产物约280L；滤速保持120LMH。第二步深层过滤中间产物立即进行第三步深层过滤。 |
| 第三步深层过滤 | 采用2块1.1m2 Millistak Pod A1HC深层过滤膜包（Merck公司）；用110L纯化水清洗膜包，用70L平衡缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.49（可接受范围：6.5±0.1））平衡；用2mol/kg Tris-盐酸溶液调节第二步深层过滤中间产物pH值至6.53（可接受范围：6.5±0.1），过滤样品并收集，压力＜2.0bar；用55L平衡缓冲液平衡膜包，收集得到第三步深层过滤中间产物约310L；滤速保持240LMH。 |
| 阴离子交换层析 | 本步骤共分2个循环进行。采用POROS 50HQ填料（Thermo公司），体积13.28L。采用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对系统进行消毒30分钟后用纯化水置换系统中消毒液；用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对POROS 50HQ填料消毒30分钟，用45L再生缓冲液（含1mol/kg氯化钠、10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.46（可接受范围：6.5±0.1））预平衡层析柱；用45L 平衡缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.49（可接受范围：6.5±0.1））平衡层析柱；以5分钟保留时间（可接受范围：5~10分钟）上样，上样载量分别为：25.6/26.6g/L（可接受范围：≤50g/L）；用15.9L 平衡缓冲液平衡层析柱；收集范围26mAu/mm ~26mAu/mm，得到阴离子层析中间产物约316L。 |
| 阳离子交换层析 | 本步骤共分2个循环进行。采用POROS XS填料（Thermo公司），体积21.94L。采用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对系统进行消毒30分钟后用纯化水置换系统中消毒液；用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对POROS XS填料消毒30分钟，用70L再生缓冲液（含1mol/kg氯化钠、10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.46（可接受范围：6.5±0.1））预平衡层析柱；用75L 平衡缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH6.00（可接受范围：6.0±0.1））平衡层析柱；用1mol/kg柠檬酸溶液调节阴离子层析中间产物pH值至5.97（可接受范围：6.0±0.1）；以6分钟保留时间（可接受范围：5~10分钟）上样，上样载量：26.6/25.2g/L（可接受范围：≤31.4g/L）；用75L 平衡缓冲液平衡层析柱；用200L洗脱缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH7.11（可接受范围：7.1±0.1））以0~100%、10个柱体积线性梯度洗脱，收集中间产物，收集范围50mAu/mm ~100mAu/mm，得到阳离子层析中间产物约268L。 |
| 除病毒过滤 | 采用2块0.55m2除病毒预过滤膜Viresolve® Prefilter Pod（Merck公司）及2块0.22m2除病毒过滤膜Viresolve® Pro（Merck公司）；采用0.5mol/kg氢氧化钠溶液对系统进行消毒30分钟后用纯化水置换系统中消毒液；安装除病毒过滤膜包后，用70L纯化水清洗膜包；用15L平衡缓冲液（含10mmol/kg柠檬酸钠盐、10mmol/kg磷酸钠盐、10mmol/kg Tris，pH7.11（可接受范围：7.1±0.1））平衡膜包；恒压过滤样品，体积载量分别为555L/m2和519L/m2（可接受范围：＜600L/m2）；用20L平衡缓冲液顶洗膜包，全程保持恒压2.0bar（可接受范围：2.0±0.2bar）；合并过滤后样品得到除病毒过滤中间产物约260L。 |
| 超滤换液 | 采用1.14m2 P3C030D10超滤换液膜包（Merck公司）。用0.1mol/kg氢氧化钠溶液对系统及膜包消毒30分钟；用10L超滤换液缓冲液（含20mmol/kg磷酸钠盐、20mmol/kg组氨酸，pH7.48（可接受范围：7.5±0.1））平衡膜包；浓缩除病毒过滤中间产物至蛋白浓度19.85g/L（可接受范围：15~20g/L）；用超滤换液缓冲液置换6.1（可接受范围6~9）个样品体积；过浓缩至样品浓度84.55g/L（可接受范围：80~90g/L）；收集并顶洗膜包2~3次；添加辅料，使聚山梨酯80终浓度0.2g/L，蔗糖终浓度80g/L，控制最终蛋白质含量为51.21g/L（可接受范围：50±2g/L），得到超滤换液中间产物9.4L。全程控制TMP≤15psi。超滤换液中间产物立即进行除菌过滤。 |
| 除菌过滤 | 采用0.22μm Durapore除菌滤器（Merck公司）。除菌滤器经湿热灭菌（灭菌条件：121℃，20分钟）后，过滤超滤换液中间产物并分装至冻融袋（Mobius Disposable Assembly（Merck公司））中，全程保持压力≤2bar，即得原液。-35℃及以下避光保存，暂定有效期24个月。 |

物料控制

细胞基质的来源、历史和构建

概述

通过分子克隆手段将编码抗PD-L1-TGFβRⅡ基因克隆到真核表达载体，采用电穿孔技术导入CHO-S细胞系，经过有限稀释法结合单克隆成像技术进行单克隆筛选，获得高效、稳定表达抗PD-L1-TGFβRⅡ融合蛋白的重组细胞株P311-14G11，该细胞株的细胞状态良好，细胞饱满而充实，增殖正常，细胞倍增周期为24小时左右，生长情况和目标蛋白表达水平都非常出色，被最终定为TQB2858的生产用工程细胞株。

表达载体的构建

轻链序列来源于正大天晴药业集团股份有限公司TQB2450项目（抗PD-L1单克隆抗体），委托金斯瑞生物科技股份有限公司进行轻链基因的合成，合成时分别在基因的两端添加酶切位点HindIII、ApaI，并将合成的基因片段克隆至pCDNA3.1(+)质粒中，获得质粒pCDNA3.1(+)-0412-2 LC。

重链序列来源于正大天晴药业集团股份有限公司TQB2450项目，委托金斯瑞生物科技股份有限公司进行重链基因的合成，合成时分别在基因的两端添加酶切位点HindIII、ApaI，并将合成的基因片段克隆至pCDNA3.1(+)质粒中，获得质粒pCDNA3.1(+)-0412-1 HC。

TGFβRⅡ序列来源GenBank: AHI94913.1。委托通用生物系统（安徽）有限公司进行TGFβRⅡ基因的合成，并将合成的基因片段克隆至pCDNA3.1(+)质粒中，获得质粒pCDNA3.1(+)-0619-3。

通过分子克隆技术将抗PD-L1-TGFβRⅡ序列构建稳转表达载体，利用谷氨酰氨合成酶（GS）系统实现稳转高产细胞株的筛选。

具体构建过程：

先通过PCR技术将轻链3’端的ApaI酶切位点更换为EcoRI酶切位点。将轻链表达序列插入pTQ01表达载体，这个载体含有GS筛选序列。用限制性内切酶HindIII-HF和EcoRI-HF酶切轻链目的基因序列，回收轻链酶切片段（714bp）；用限制性内切酶HindIII-HF和EcoRI-HF酶切载体pTQ01，回收含有启动子、氨苄抗性、GS筛选序列的载体片段（约7094bp）。

将回收的两个片段（714bp和7094bp）用T4 DNA连接酶连接后转化E.coli DH5a感受态细胞中，挑选单克隆在含100μg/ml氨苄青霉素的LB液体培养基中过夜培养进行扩增，用标准DNA分析试剂盒提取质粒，构建的质粒命名pTQ01 0412-2 LC载体，质粒编号：TQ0718，质粒图谱如图3-1所示。

图3-1 pTQ01 0412-2 LC轻链表达质粒图谱

注：CMV：CMV启动子，介导重组蛋白的高表达；0412-2 LC：轻链表达基因；Amp：来源于细菌转座子Tn3的beta_lactamase基因，该基因具有氨苄青霉素抗性，用于转化E.coli时筛选；谷氨酰胺合成酶基因（GS）：可以用于后续稳定细胞株筛选；ori：复制起始点，控制复制起始的位点。

用限制性内切酶HindIII-HF和BamHI-HF酶切重链表达载体pCDNA3.1(+)-0412-1 HC，回收小片段（1458bp），片段中含有重链序列。

用限制性内切酶HindIII-HF和BamHI-HF酶切含有TGFβRⅡ序列的表达载体pCDNA3.1(+)-0619-3，回收含有TGFβRⅡ序列的载体片段（5765bp），该片段中还含有CMV启动子以及编码氨苄青霉素抗性基因和TGFβRⅡ序列。

将上述回收的两个片段（1458bp和5765bp）用T4 DNA连接酶连接后转化E.coli DH5a感受态细胞中，挑选单克隆在含100μg/ml氨苄青霉素的LB液体培养基中过夜培养进行扩增，用标准DNA分析试剂盒提取质粒，委托金斯瑞生物科技有限公司测序，结果与预期一致，构建的质粒命名为pCDNA3.1(+) 0412-1 HC+TGFβRⅡ，质粒编号：TQ0703，该质粒与pCDNA3.1(+)-0412-2 LC质粒一起用于早期的瞬转表达评估，质粒图谱如图3-2所示。

图3-2 pCDNA3.1(+) 0412-1 HC+TGFβRⅡ表达质粒图谱

注：CMV：CMV启动子，介导重组蛋白的高表达；0412-1 HC+TGFβRⅡ：重链表达基因；Amp：来源于细菌转座子Tn3的beta_lactamase基因，该基因具有氨苄青霉素抗性，用于转化E.coli时筛选；谷氨酰胺合成酶基因（GS）：可以用于后续稳定细胞株筛选；0412-2 LC：轻链表达基因；ori：复制起始点，控制复制起始的位点。

先通过PCR技术将HC+TGFβRⅡ3’端的ApaI酶切位点更换为EcoRI酶切位点。将HC+TGFβRⅡ表达序列插入pTQ02表达载体。用限制性内切酶HindIII-HF和EcoRI-HF酶切HC+TGFβRⅡ目的基因序列，回收重链酶切片段（1881bp）；用限制性内切酶HindIII-HF和EcoRI-HF酶切载体pTQ02，回收含有启动子、氨苄抗性的载体片段（约5148bp）。

将回收的两个片段（1881bp和5148bp）用T4 DNA连接酶连接后转化E.coli DH5a感受态细胞中，挑选单克隆在含100μg/ml氨苄青霉素的LB液体培养基中过夜培养进行扩增，用标准DNA分析试剂盒提取质粒，构建的质粒命名pTQ02 0412-1 HC+TGFβRⅡ载体，质粒编号：TQ0715，质粒图谱如图3-3所示。

图3-3 pTQ02 0412-1 HC+TGFβRⅡ表达质粒图谱

注：CMV：CMV启动子，介导重组蛋白的高表达；0412-1 HC+TGFβRⅡ：重链表达基因；Amp：来源于细菌转座子Tn3的beta_lactamase基因，该基因具有氨苄青霉素抗性，用于转化E.coli时筛选；ori：复制起始点，控制复制起始的位点。

用限制性内切酶SalI-HF和NotI-HF酶切HC+TGFβRⅡ表达载体pTQ02 0412-1 HC+TGFβRⅡ，回收大片段（4393bp），片段中含有重链及CMV启动子序列。

用限制性内切酶SalI-HF和NotI-HF酶切轻链表达载体pTQ01 0412-2 LC，回收含有轻链序列的载体片段（7519bp），该片段中还含有CMV启动子，以及编码氨苄青霉素抗性基因和GS基因的序列。

将上述回收的两个片段（4393bp和7519bp）用T4 DNA连接酶连接后转化E.coli DH5a感受态细胞中，挑选单克隆在含100μg/ml氨苄青霉素的LB液体培养基中过夜培养进行扩增，用标准DNA分析试剂盒提取质粒并确认测序正确，构建的质粒命名为 pTQ01 PD-L1-TGFβRⅡLC+HC，质粒编号：TQ0749，该质粒用于构建CHO-S的稳转细胞株，质粒图谱如图3-4所示。

图3-4 pTQ01 PD-L1-TGFβRⅡ LC+HC表达质粒图谱

注：CMV：CMV启动子，介导重组蛋白的高表达；0412-1 HC+TGFβRⅡ：重链表达基因；Amp：来源于细菌转座子Tn3的beta_lactamase基因，该基因具有氨苄青霉素抗性，用于转化E.coli时筛选；谷氨酰胺合成酶基因（GS）：可以用于后续稳定细胞株筛选；0412-2 LC：轻链表达基因；ori：复制起始点，控制复制起始的位点。

编码抗PD-L1-TGFβRⅡ融合蛋白的轻重链序列：

1：编码轻链目的基因的核苷酸序列：

GACATCCAGATGACTCAGTCTCCAAGCAGCCTGTCTGCATCTGTGGGGGACAGGGTCACCATCACATGCAAAGCATCTCAGAGTGTGTCAAACGATGTCGCCTGGTACCAGCAGAAGCCCGGAAAAGCTCCTAAGCTGCTGATTTACTATGCCGCTAATCGGTACACTGGCGTGCCAGACAGATTCAGCGGATCCGGATATGGAACCGATTTCACTTTTACCATCAGCTCCCTGCAGCCAGAGGACATTGCCACATATTTCTGTCAGCAGGATTACACAAGCCCCTATACTTTTGGCCAGGGGACCAAACTGGAAATCAAGCGTACGGTGGCCGCACCAAGCGTCTTCATCTTCCCGCCATCTGATGAGCAGTTGAAATCTGGAACTGCCTCTGTTGTGTGCCTGCTGAATAACTTCTATCCCAGAGAGGCCAAAGTACAGTGGAAGGTGGATAACGCCCTCCAATCGGGTAACTCCCAGGAGAGTGTCACAGAGCAGGACAGCAAGGACAGCACCTACAGCCTCAGCAGCACCCTGACGCTGAGCAAAGCAGACTACGAGAAACACAAAGTCTACGCCTGCGAAGTCACCCATCAGGGCCTGAGCTCGCCCGTCACAAAGAGCTTTAACAGAGGCGAGTGCTAA

2：轻链氨基酸序列

DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCKASQSVSNDVAWYQQKPGKAPKLLIYYAANRYTGVPDRFSGSGYGTDFTFTISSLQPEDIATYFCQQDYTSPYTFGQGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC*

3：编码重链目的基因的核苷酸序列

CAGATCACACTGAAAGAAAGCGGCCCTACCCTGGTCAAGCCAACTCAGACCCTGACACTGACTTGCACCGTGTCTGGGTTCTCTCTGAGTACATACGGAGTCCACTGGATCAGGCAGCCCCCTGGCAAAGCTCTGGAGTGGCTGGGAGTGATTTGGCGGGGCGTCACCACAGACTATAACGCCGCTTTTATGTCAAGACTGACAATCACTAAGGATAACAGCAAAAATCAGGTGGTCCTGACCATGAACAATATGGACCCCGTGGATACCGCAACATACTATTGTGCCCGGCTGGGGTTCTACGCCATGGACTATTGGGGCCAGGGGACTCTGGTGACCGTCTCGAGCGCCTCCACTAAGGGACCATCCGTGTTCCCTCTGGCACCCTCCAGCAAGAGCACAAGCGGAGGCACCGCCGCACTGGGCTGCCTCGTGAAGGACTACTTCCCAGAACCCGTGACCGTCAGCTGGAATAGCGGCGCTCTGACCAGCGGAGTCCACACTTTCCCCGCAGTGCTGCAGTCCAGCGGCCTGTACAGCCTGAGCAGCGTGGTCACTGTGCCAAGCAGCAGCCTGGGCACTCAGACCTACATCTGCAACGTCAACCACAAGCCCAGCAACACAAAGGTGGACAAGAAGGTCGAGCCCAAGTCCTGCGATAAGACCCACACCTGCCCTCCATGTCCCGCCCCCGAGCTGCTGGGAGGACCCAGCGTCTTCCTGTTTCCCCCCAAGCCAAAGGACACCCTGATGATCAGCAGGACCCCCGAAGTGACCTGCGTCGTGGTGGCCGTGAGCCACGAAGATCCCGAGGTGAAGTTCAACTGGTACGTGGACGGCGTGGAAGTGCACAACGCCAAGACAAAACCCAGGGAGGAGCAGTATAACAGCACCTACAGGGTCGTGAGCGTCCTGACCGTGCTGCACCAAGACTGGCTGAACGGCAAGGAGTATAAGTGCAAGGTGAGCAACAAGGCACTGCCCGCCCCCATCGAGAAGACCATTTCCAAGGCCAAGGGGCAACCTAGGGAGCCACAGGTCTACACTCTGCCCCCTAGCAGGGACGAGCTGACCAAGAACCAGGTCTCCCTGACTTGCCTGGTGAAGGGGTTTTATCCCAGCGACATCGCCGTCGAGTGGGAGAGCAATGGCCAGCCCGAAAACAACTACAAGACCACACCCCCTGTGCTGGACAGCGACGGCAGCTTCTTTCTGTATAGCAAACTGACAGTGGATAAGAGCAGATGGCAGCAGGGCAACGTGTTCTCCTGCTCCGTGATGCACGAGGCCCTGCACAATCACTACACCCAGAAGTCCCTGAGCCTGTCCCCCGGAGCCGGAGGAGGAGGATCTGGAGGAGGCGGCAGCGGCGGAGGAGGAAGTGGAGGAGGCGGATCCGGCATCCCTCCCCACGTGCAGAAGAGCGTGAATAACGACATGATCGTGACCGACAATAACGGCGCTGTGAAGTTCCCTCAGCTGTGCAAGTTCTGCGATGTGCGGTTCTCCACCTGCGACAATCAGAAGAGCTGCATGAGCAACTGCAGCATCACCTCCATCTGCGAGAAGCCTCAGGAGGTGTGTGTGGCCGTGTGGCGGAAGAATGACGAGAATATCACCCTGGAGACCGTGTGCCACGACCCCAAGCTGCCTTATCACGATTTCATCCTGGAGGACGCCGCTAGCCCCAAGTGCATCATGAAGGAGAAGAAGAAGCCCGGCGAGACCTTCTTCATGTGTAGCTGTAGCAGCGATGAGTGCAACGATAATATCATCTTTAGCGAGGAGTATAACACCAGCAATCCCGATTAA

4：重链氨基酸序列：

QITLKESGPTLVKPTQTLTLTCTVSGFSLSTYGVHWIRQPPGKALEWLGVIWRGVTTDYNAAFMSRLTITKDNSKNQVVLTMNNMDPVDTATYYCARLGFYAMDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVAVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGAGGGGSGGGGSGGGGSGGGGSGIPPHVQKSVNNDMIVTDNNGAVKFPQLCKFCDVRFSTCDNQKSCMSNCSITSICEKPQEVCVAVWRKNDENITLETVCHDPKLPYHDFILEDAASPKCIMKEKKKPGETFFMCSCSSDECNDNIIFSEEYNTSNPD*

信号肽序列：MGWSCIILFLVATGVHS

生产用细胞的来源、构建与筛选研究

将构建正确的真核表达载体质粒TQ0749，通过电穿孔转染技术导入CHO-S细胞系，利用MSX加压筛选得到表达目标抗体的细胞池，然后进行一轮有限稀释法结合单克隆成像拍照技术进行单克隆筛选，通过对重组细胞株的生长状态和蛋白表达量进行评估，筛选获得了高效、稳定表达PD-L1-TGFβRⅡ融合蛋白的单克隆细胞株P311-14G11。

宿主细胞

本项目采用的宿主细胞来源于Thermo Fisher Scientific公司的CHO-S细胞系。CHO-S细胞系来源于中国仓鼠卵巢细胞，显微镜下观察细胞形态呈圆形，透亮，细胞直径约为13~18µm。复苏CHO-S细胞，于8%CO2、36.5℃、130rpm二氧化碳培养箱中培养。传代3次后冻存研究用细胞库(RCB)共15支液氮保存。确定CHO-S细胞为本公司的稳定转染用空白宿主细胞株，并建立CHO-S细胞库。

细胞转染

复苏及传代培养CHO-S宿主细胞；将质粒TQ0749线性化；用电穿孔技术将线性化回收质粒稳定转染至宿主细胞中，采用Bio-Rad电转仪进行电转，电转条件为电压240V，电转时间30ms，电转杯4mm。平行4个转染，电转结束后将电转杯放于2~8℃冰箱，静置5min后将细胞轻轻转移到8ml 预冷的CD CHO培养基中，于36.5℃、8%CO2培养箱中静置培养2天。

高表达cell pool细胞株筛选

将转染48h后的细胞进行计数和离心，细胞沉淀用5ml含25μmol/L MSX和ACA(1：200稀释) 的CD CHO培养基（简称为：筛选培养基）重悬，调整细胞密度至1.6×105cells/ml，按照500μl/well铺设16块24孔板，铺板完成后将孔板置于36.5℃，8％CO2细胞培养箱中静置培养。铺板后第7、12、16天进行24孔板半换液处理，第22天通过 ELISA检测pool细胞表达上清。根据ELISA检测结果选取表达量TOP39 pool细胞悬液转接到6孔板培养扩增，传代扩增后离心接种。第6天取细胞上清，检测目的蛋白表达量。根据表达量检测结果，选取TOP10 cell pool (P61、P98、P110、P117、P194、P311、P342、P345、P354、P358) 到T75培养瓶扩增培养，6天后观察细胞生长状态，最终选取TOP7 cell pool (P61、P98、P110、P117、P194、P311、P345) 转接到125ml摇瓶，于36.5℃、8％CO2、130rpm培养箱进行传代驯化培养，传代培养基均为筛选培养基。

TOP7 cell pool (P61、P98、P110、P117、P194、P311、P345) 扩增至摇瓶后，进行摇瓶补料批次培养，对cell pool进一步筛选。接种密度为0.8×106 cells/ml，基础培养基为Dynamis，培养第3、5、7、10天补加5% 的0.8xFeed4，并在培养过程中根据消耗添加葡萄糖。培养条件为：36.5 °C，8% CO2，130rpm，培养周期为13天。取收获的培养上清进行磁珠纯化，紫外光光光度法测定洗脱后蛋白浓度，回算各pool蛋白表达量，根据细胞生长及表达量选取P117、P311 cell pool进行单克隆筛选。  TOP7 cell pool摇瓶补料批次培养数据见表3-1。

表3-1 TOP7 cell pool摇瓶补料批次培养

| cell pool编号 | pVCD (106cells/ml) | 终末VCD (106cells/ml) | 终末Via (%) | D12 Lac (g/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TQB2814(CHOS)-P61 | 9.5 | 4.72 | 80.2 | 0.87 |
| TQB2814(CHOS)-P98 | 7.69 | 5.56 | 78.4 | 0.85 |
| TQB2814(CHOS)-P110 | 9.07 | 4.15 | 77.1 | 0.62 |
| TQB2814(CHOS)-P117 | 23 | 3.43 | 70.9 | 1.11 |
| TQB2814(CHOS)-P194 | 11.8 | 5.73 | 87.1 | 0.73 |
| TQB2814(CHOS)-P311 | 8.51 | 2.55 | 86.3 | 0.85 |
| TQB2814(CHOS)-P345 | 10.3 | 3.13 | 78.6 | 0.58 |

单克隆细胞株筛选

根据摇瓶补料批次培养实验，选取表达量高、细胞生长状态好的P117、P311 cell pool进行单克隆筛选。复苏并传代培养P117、P311细胞，培养基为筛选培养基。每个pool取相应体积的细胞悬液到200ml的含有20%条件培养基（每个pool培养24h的上清液）的EX-CELL® CHO Cloning Medium中充分混匀，按照0.4cell/well、100μl/well各铺30块96孔板。培养条件为：36.5°C，8% CO2 静置培养。铺板当天记为Day0，于Day0、Day1、Day2、Day3、Day7单克隆成像拍照。培养到第7天每孔补加50μl CD CHO培养基后继续培养，第14天每孔补加50μl CD CHO培养基后继续培养。第22天、23天通过ELISA检测单克隆蛋白表达量，根据实验结果分别选取P117的TOP30和P311的TOP24单克隆到24孔板扩增培养。第6天将细胞悬液转移到6孔板继续扩增培养并进行表达量评估。将6孔板中细胞悬液分别转到15ml离心管，室温800 rpm离心5min后弃上清，筛选培养基重悬后根据细胞密度调整加入6孔板的细胞悬液体积，然后补加筛选培养基到每孔3ml，继续摇床培养。培养条件为：36.5 °C，8% CO2 ，100 rpm。培养至第5天每孔取样，检测目的蛋白表达量。根据表达量检测结果选取TOP10单克隆，即P117-20F2、P117-11C7、P117-12E7、P117-25D6、P311-1C4、P311-4F4、P311-14G11、P311-21D7、P311-27E9、P311-28C6到T75培养瓶扩增培养，使用的培养基为：筛选培养基，培养条件为：36.5 °C，8% CO2 静置培养。3天后转接到125ml摇瓶进行传代和冻存备份，使用的培养基为：筛选培养基，培养条件为：36.5 °C，8% CO2 ，130rpm。

TOP10单克隆扩增至摇瓶后，进行摇瓶补料批次培养，对单克隆细胞进行评估。细胞接种密度为0.8×106 cells/ml，基础培养基为Dynamis，分别在第3、5、7、9、11天补加5% 的0.8xFeed4，并在培养过程中根据消耗添加葡萄糖。培养条件为：36.5 °C，8% CO2 ，130rpm，培养周期13天。取收获的培养上清进行磁珠纯化。纯化后回算目的蛋白表达量，结果见表3-2，根据细胞生长和蛋白表达量，选取P311-14G11细胞为TQB2858项目生产用工程细胞株。

表3-2 磁珠纯化回算蛋白表达量

| 克隆 名称 | P117-20F2 | P117-11C7 | P117-12E7 | P117-25D6 | P311-1C4 | P311-4F4 | P311-14G11 | P311-21D7 | P311-27E9 | P311-28C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表达量（g/L） | 0.44 | 0.40 | 0.23 | 0.11 | 0.89 | 1.20 | 1.16 | 1.01 | 0.83 | 1.08 |

总结

基于细胞生长状态和目的蛋白表达量，P311-14G11单克隆细胞直径大小均一，细胞生长倍增约24小时，细胞状态良好，确定为TQB2858项目生产用工程细胞株。

细胞库系统、特征鉴定和检验资料

细胞库的建立

为保证生产的可持续性和产品质量的稳定性，参照2015年版《中国药典》三部中“生物制品生产检定用动物细胞基质制备及检定规程”的规定，建立了三级细胞库：细胞种子原始细胞库（PCB），主细胞库（MCB）和工作细胞库（WCB），保证每批产品均有一个经过检定的共同起源的细胞。P311-14G11细胞株被选为生产用工程细胞株，作为细胞种子原始细胞库（PCB）。

细胞库的检定

委托武汉珈创生物科技有限公司对主细胞库、工作细胞库和生产终末细胞按照2015版《中国药典》相关要求进行了检定。检定结果表明各细胞库及生产终末细胞无内外源污染，无交叉污染，符合规定。

细胞库稳定性研究

对工作库传代稳定性进行研究，连续传代8周后的细胞与工作细胞库生长趋势基本一致；表达量较为稳定；表达抗体的产物纯度、降解物含量、糖型、肽序列覆盖率无差异；目的基因序列均与理论序列一致；目的基因拷贝数基本一致。由细胞传代稳定性结果可知，工作细胞库稳定性较好，在本实验所涵盖的细胞限传代次PDL以内（71）可满足10,000L以上规模生产培养。

关键步骤和中间体的控制

细胞培养关键步骤为下罐收获，根据细胞培养平台经验，培养周期及细胞活率可能影响蛋白表达量和质量，建议培养周期为10~14天，收获时细胞活率应不低于50%，三批中试生产批次下罐收获信息见表4-1。

表4-1 批次下罐收获信息

| 工艺步骤 | 收获标准 |  | 20191203批 | 20200303批 | 20200405批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收获 | 培养周期（天） | 10~14 | 13 | 13 | 13 |
|  | 细胞活率（%） | ≥50 | 76 | 93 | 91 |

纯化工艺关键步骤为阳离子层析（CEX）。该步骤的主要作用为降低中间产物降解物的含量。阳离子交换层析工艺采用pH梯度洗脱，在进行阳离子交换层析时对洗脱中间产物进行分段收集，对分段收集组分的降解物含量进行检测，根据检测结果指导中间产物的合并策略。由于CEX工艺后续步骤对降解物的含量无增加或降低效果，结合原液质量控制范围，建议阳离子中间产物降解物含量不高于5%。20200303及20200405批次的阳离子中间产物合并后降解物含量见表4-2。

表4-2 关键步骤及关键中间产物质量标准

| 工艺步骤 | 中间产物质量标准 | 20200303批 | 20200405批 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEX | 降解物含量≤5% | 0.66/0.73 | 0.66/1.14 |

生产工艺的开发

细胞培养及纯化工艺研究

细胞培养工艺研究内容包括单克隆评估确认、5L生物反应器细胞培养工艺确认及中试细胞培养工艺放大研究。通过1L生物反应器进行TOP3单克隆评估，确定最终单克隆；通过5L生物反应器进行平台工艺确认。纯化工艺研究结合平台多个抗体类项目经验及TQB2858分子自身的特性进行纯化工艺设计。重点对亲和层析、第二步深层过滤、第三步深层过滤及阳离子交换层析工艺进行优化，考察对产品相关杂质和工艺相关杂质的去除。经小试优化确定的细胞培养及纯化工艺进行中试规模放大并进一步优化工艺，最终确定工艺。确定后的工艺可放大性良好，工艺稳健，蛋白产量和质量均符合要求。

小试细胞培养工艺开发和优化内容包括：采用1L生物反应器进行TOP3（P117-20F2、P311-14G11、P311-4F4）单克隆的评估，确定P311-14G11为最终单克隆细胞。按照平台培养工艺使用单克隆P311-14G11进行5L生物反应器初步工艺放大和确认，结果显示在该工艺条件下细胞生长状态良好，细胞活率较高，目的蛋白表达量和质量符合要求。

初步确定细胞培养工艺后，经1000L规模对小试工艺进行放大确认，并根据中试第一批（20191203批次）细胞生长状态对后续批次pH进行调整，即终级生物反应器培养第5天pH控制调整为7.15±0.35。

经小试工艺开发、优化和中试放大确定的细胞培养工艺为：基础培养基为CDM-1，补料培养基为CDF-3E、CDF-3F；终级生物反应器接种后活细胞密度为0.4~1.0×106cells/ml；反应器初始pH为7.00±0.20，培养第5天（D5）调整为7.15±0.35；DO为40%；初始培养温度为36.5℃，培养D5调整为33.0℃；培养D3、D5、D7、D9、D11、D13补加6%实际培养重量的CDF-3E和0.5%实际培养重量的CDF-3F，根据葡萄糖消耗情况补加300g/kg葡萄糖溶液（母液）；培养过程中取样监测细胞状态以及生化参数，培养10~14天收获，收获时细胞活率应不低于50%。

小试纯化工艺开发和优化内容包括：亲和层析载量、淋洗条件及洗脱条件优化，结果表明洗脱缓冲液中添加蔗糖作为稳定剂可显著抑制目的蛋白的降解；第二步深层过滤样品pH优化，结果表明采用两步深层过滤可有效降低产品中HCP残留；阴离子交换层析进行上样pH优化，以进一步降低工艺相关杂质如HCD残留；阳离子交换层析对上样pH及洗脱条件进行优化，以去除HCP残留及低分子量杂质。经小试工艺开发、优化和中试放大确定的纯化工艺流程包括：生物分离（深层过滤）、亲和层析、低pH病毒灭活，第二步深层过滤、第三步深层过滤、阴离子交换层析、阳离子交换层析、除病毒过滤、超滤换液及除菌过滤。

原液中试生产研究

本公司基于CHO细胞培养平台技术，确定了细胞培养工艺，在1000L工艺研究过程中，通过控制培养过程中的温度、pH、收获时间等保证工艺稳定，蛋白质量一致，工艺可放大性好，工艺稳健，可用于临床样品制备。

目的蛋白在经过一系列的纯化步骤后各项检测结果达到原液质量标准，三批中试放大的纯化效果保持一致，可以实现对目标蛋白高纯度的分离。

三批中试生产批次信息见表5-1，三批中试生产各步骤工艺参数控制范围汇总

见表5-2，三批中试批次生产工艺不同点对比见表5-3，三批原液质量汇总见表5-4。

表 5-1 三批中试生产批次信息

| 批号 | 生产日期 | 生产地点 | 目的/样品用途 | 细胞培养规模 | 原液批量 | 收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20191203 | 2019.11.13~2020.01.13 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 药理毒理研究 | 1000L | 327g | 47.2% |
| 20200303 | 2020.03.06~2020.04.15 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 原液质量研究和稳定性考察、制剂制备 | 1000L | 482g | 42.2% |
| 20200405 | 2020.03.31~2020.05.09 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 原液质量研究和稳定性考察、制剂制备 | 1000L | 487g | 45.1% |

表5-2 三批中试生产各步骤工艺参数控制范围汇总表

| 工艺参数 | 可接受范围 | 原液批号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20191227 | 20200303 | 20200405 |
| 细胞复苏 |  |  |  |  |
| CO2浓度（%） | 5~10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 110~150 | 130 | 130 | 130 |
| 传代时活细胞密度（×106cells/ml） | 1.5~5.0 | 2.8 | 1.6 | 2.6 |
| 传代时细胞活率（%） | ≥85 | 97 | 93 | 97 |
| 摇瓶扩增培养 |  |  |  |  |
| CO2浓度（%） | 5~10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 110~150 | 130 | 130 | 130 |
| 传代时活细胞密度（×106cells/ml） | 1.5~5.0 | 3.5~3.8 | 2.7~2.9 | 2.7~3.6 |
| 传代时细胞活率（%） | ≥90 | 99 | 97~98 | 98~99 |
| WAVE生物反应器扩增培养（N-3） |  |  |  |  |
| CO2浓度（%） | 0~10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 13~25 | 15 | 15 | 15 |
| 传代时活细胞密度（×106cells/ml） | 1.5~5.0 | 3.9 | 3.2 | 3.0 |
| 传代时细胞活率（%） | ≥90 | 97 | 98 | 97 |
| WAVE生物反应器扩增培养（N-2） |  |  |  |  |
| CO2浓度（%） | 0~10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 15~25 | 18 | 18 | 18 |
| 传代时活细胞密度（×106cells/ml） | 1.5~5.0 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |
| 传代时细胞活率（%） | ≥90 | 98 | 99 | 99 |
| N-1级生物反应器扩增培养（250L生物反应器） |  |  |  |  |
| 培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 70~100 | 80 | 80 | 80 |
| pH | 6.7~7.3 | 7.00±0.20 | 7.00±0.20 | 7.00±0.20 |
| DO(%) | 20~100 | 40 | 40 | 40 |
| 传代时活细胞密度（×106cells/ml） | 1.5~5.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
| 传代时细胞活率（%） | ≥90 | 97 | 98 | 99 |
| 终级生物反应器培养（1000L生物反应器） |  |  |  |  |
| 初始培养温度（℃） | 35~38 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 转速（rpm） | 40~80 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| 初始pH | 6.7~7.3 | 7.00±0.20 | 7.00±0.20 | 7.00±0.20 |
| DO(%) | 20~100 | 40 | 40 | 40 |
| D5降温温度（℃） | 32~34 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| D5pH调整 | 6.7~7.6 | NA | 7.15±0.35 | 7.15±0.35 |
| 培养周期（天） | 10~14 | 13 | 13 | 13 |
| 收获时细胞活率（%） | ≥50% | 76 | 93 | 91 |
| 生物分离 |  |  |  |  |
| 压力（bar） | ＜2.0 | ≤1.8 | ≤1.1 | ≤1.9 |
| 亲和层析 |  |  |  |  |
| 保留时间（分钟） | 5~8 | 5 | 5~6 | 6 |
| 上样载量（g/L） | ≤21 | 21.0/17.6/16.7/15.6 | 18.9/18.7/18.1/17.2/17.4/14.1/13.8 | 16.8/16.5/16.9/17.0/16.2/17.2 |
| 低pH病毒灭活 |  |  |  |  |
| pH值 | 3.60±0.05 | 3.62/3.63/3.62/3.61 | 3.61/3.59/3.63/3.62/3.61/3.60/3.60 | 3.61/3.62/3.61/3.64/3.62/3.61 |
| 孵育温度（℃） | 18~25 | 18.7~19.8 | 20.0~20.2 | 21.8~23.1 |
| 孵育时间（分钟） | 45~60 | 60 | 60 | 60 |
| 第二步深层过滤 |  |  |  |  |
| 载量（L/m2） | ≤50 | 43.9 | 31.7 | 40.9 |
| 通量（LMH） | ≤150 | 120 | 120 | 109 |
| 第三步深层过滤 |  |  |  |  |
| 载量（L/m2） | ≤130 | 127.3 | 101.4 | 117.7 |
| 通量（LMH） | ≤300 | 240 | 240 | 218 |
| 阴离子交换层析 |  |  |  |  |
| 保留时间（分钟） | 5~10 | 5 | 5 | 5 |
| 载量（g/L） | ≤50 | 25.6/26.6 | 43.1 | 39.3/39.8 |
| 阳离子交换层析 |  |  |  |  |
| 保留时间（分钟） | 5~10 | 5.1 | 6.0 | 5.2~5.9 |
| 载量（g/L） | ≤31.4 | 31.4 | 25.8 | 23.9/24.2 |
| 除病毒过滤 |  |  |  |  |
| 体积载量（L/m2） | ≤600 | 500 | 570 | 509 |
| 过滤压力（bar） | 2.0±0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 超滤换液 |  |  |  |  |
| TMP（psi） | ≤15.0 | 14.0 | 14.0~14.5 | 14.0 |
| 换液浓度（g/L） | 15~20 | 16.6 | 19.9 | 19.9 |
| 换液体积（个样品体积） | 6~9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 |
| 过浓缩浓度（g/L） | 80~90 | 82.3 | 84.6 | 88.9 |

表5-3 三批中试批次生产工艺变化汇总

| 工艺步骤 | 药理毒理批 | 申报临床批 | 依据/理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20191203批 | 20200303批/20200405批 |  |
| 细胞培养 | pH：7.00±0.20 | pH初始7.00±0.20，第五天调整为7.15±0.35 | 提高pH控制上限有利于培养后期细胞活率的维持 |
| 亲和层析 | 填料：MabSelect SuRe LX（GE） | 填料：Protein A亲和填料（正大天晴） | 填料可及性考虑 |
| 阳离子交换层析 | 上样pH 5.0 | 上样pH 6.0 | 经小试研究上样pH调整为6.0可降低HCP残留 |
|  | 洗脱方式： pH 7.1等度洗脱 | 洗脱方式： pH 6.0~pH 7.1线性梯度洗脱 | 线性梯度洗脱，分段收集，对产品中降解物的控制更为稳健 |

表5-4 三批原液质量汇总

| 检验项目 |  | 限度要求 | 原液批号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20191227 | 20200303 | 20200405 |
| 相对结合活性 （%） | PD-L1 | 应为参比品的70%~130% | 102 | 98 | 102 |
|  | TGF-β | 应不低于参比品的60% | 122 | 101 | 97 |
| 肽图 |  | 供试品的肽图应与参比品一致，供试品的三个特征肽段色谱峰peak1、peak2、peak3均可检测到，且色谱峰peak1、peak2、peak3的相对保留时间分别应为0.30~0.50、1.00、1.40~1.60 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| pH值 |  | 应为7.0~8.0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
| 纯度-分子排阻色谱法（%） | 免疫球蛋白单体 | 应不低于90.0% | 99.1 | 99.7 | 99.6 |
|  | 高分子杂质 | 应不高于5.0% | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| 纯度-CE-SDS还原电泳（%） | 降解物 | 应不高于10.0% | 2.3 | 0.6 | 0.9 |
| 蛋白质A残留量（%） |  | 应不高于蛋白质总量的0.001% | 0.000021 | ＜0.00002 | ＜0.00002 |
| 宿主细胞DNA残留量（pg/1200mg） |  | 应不高于100pg/1200mg | ＜69 | ＜69 | ＜69 |
| 宿主细胞蛋白质残留量（%） |  | 应不高于蛋白质总量的0.01% | 0.0042 | 0.00090 | 0.00087 |
| 生物学活性（%） | PD-L1 | 生物学活性应为参比品的70%~130% | 104 | 109 | 101 |
|  | TGF-β | 相对结合活性应为参比品的70%~130% | 122 | 101 | 97 |
| 蛋白质含量（mg/ml） |  | 应为45.0~55.0mg/ml | 51.8 | 52.4 | 52.5 |
| 细菌内毒素检查（EU/mg） |  | 每1mg应小于0.14EU | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 |
| 糖谱 | M5（%） | 应不高于10.0% | 0.3 | 0.2 | 0.2 |