- 特性鉴定

- 结构确证和理化特性

原液结构确证及理化特性所用供试品系中试生产所得三批样品（保存于-35℃及以下），供试品批号、来源及规模等信息见表1-1。本研究用参比品信息（批号：20200415）见表1-2。

表1-1 TQB2858原液特性鉴定样品来源

| 样品名称 | 批号 | 生产厂家 | 规模 | 蛋白质含量（mg/ml） | 内包装材料 | 样品用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原液 | 20191227 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1000L | 51.8 | 超低密度聚乙烯冻融袋 | 药理毒理研究 |
|  | 20200303 |  | 1000L | 52.4 |  | 原液质量研究和稳定性考察、制剂制备 |
|  | 20200405 |  | 1000L | 52.5 |  |  |

表1-2 20200415批TQB2858参比品信息

| 批号 | 20200415 |
| --- | --- |
| 含量 | 51.9mg/ml |
| 生产地点 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 包装 | EP管 |
| 贮藏 | -70℃及以下避光保存 |
| 用途 | 理化对照品、活性标准品 |

TQB2858三批原液（批号20191227、20200303、20200405）和一批参比品（批号：20200415）的结构确证、理化特性及生物学活性检定数据汇总见表1-3。

表1-3 TQB2858原液结构确证、理化特性、生物学活性研究结果汇总

| 分类 | 分析项目 |  |  | 样品批号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20200415 | 20191227 | 20200303 | 20200405 |
| 结构确证 | 切糖分子量分析 |  |  | 与理论值一致 |  |  |  |
|  | 切糖还原分子量分析 |  |  | 与理论值一致 |  |  |  |
|  | 亚基分子量分析 |  |  | 与理论值一致 |  |  |  |
|  | 肽序列覆盖率和翻译后修饰分析（%） | 肽序列覆盖率 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 脱酰胺 | LC-N137 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
|  |  |  | HC-N314 | 16.03 | 17.53 | 16.47 | 16.95 |
|  |  | N端焦谷氨酸环化 | HC-Q1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | N端氨基酸序列分析 |  |  | 与理论序列一致 |  |  |  |
|  | C端氨基酸序列分析 |  |  | 与理论序列一致 |  |  |  |
|  | N-糖基化位点确证 |  |  | 重链第296位、第514位和第538位的天冬酰胺（N296、N514、N538） |  |  |  |
|  | N糖结构确证 |  |  | N-糖种类一致，主要糖型为FA2、M5、FA2G1、FA2G2、FA2G2S1、A2F1G2S1、FA3G3S3 |  |  |  |
|  | 二硫键确认 |  |  | 可鉴定的8个二硫键连接方式与理论一致 |  |  |  |
|  | 差示扫描微量热法分析（°C） | Tm1 |  | 68.92 | 69.28 | 69.27 | 69.21 |
|  |  | Tm2 |  | 86.73 | 86.68 | 86.67 | 86.61 |
|  | 游离巯基含量测定 | 比值（原液/参比品） |  | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.09 |
|  | 唾液酸含量测定（mol/mol） | NeuGc含量 |  | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
|  |  | NeuAc含量 |  | 9.44 | 9.67 | 10.08 | 10.58 |
|  | 粒径及粒度分布 | Z-Ave（d.nm） |  | / | 29.07 | 29.33 | 28.62 |
|  |  | PdI |  | / | 0.125 | 0.131 | 0.128 |
|  | 微流体成像颗粒分析（粒/ml） | ≥5μm总颗粒数 |  | / | 1082.34 | 918.97 | 1245.71 |
|  |  | ≥5μm类蛋白颗粒数 |  | / | 222.37 | 301.78 | 467.42 |
|  | SEC-MALS分子量测定（kDa） |  |  | 193.6 | 193.1 | 193.7 | 193.4 |
| 理化特性 | 等电点范围 |  |  | 5.6~6.5 | 5.6~6.5 | 5.7~6.5 | 5.6~6.5 |
|  | 肽图 |  |  | 符合规定 |  |  |  |
|  | pH值 |  |  | / | 7.4 | 7.5 | 7.5 |
|  | 渗透压摩尔浓度（mOsmol/kg） |  |  | / | 363 | 355 | 355 |
|  | 分子排阻色谱法（%） | 免疫球蛋白单体 |  | 99.7 | 99.1 | 99.7 | 99.6 |
|  |  | 高分子杂质 |  | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
|  | 反相色谱法（%） | 亲水有关物质 |  | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
|  |  | 主峰 |  | 83.60 | 82.83 | 83.37 | 82.76 |
|  |  | 疏水有关物质 |  | 15.74 | 16.49 | 15.96 | 16.58 |
|  | CE-SDS还原电泳（%） | 降解物含量 |  | 0.62 | 2.30 | 0.65 | 0.86 |
|  | CE-SDS非还原电泳（%） |  |  | 三批原液的的非还原型CE-SDS图谱均与参比品一致 |  |  |  |
|  | 聚山梨酯80含量（mg/ml） |  |  | / | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | 最大紫外吸收波长（nm） |  |  | / | 278.3 | 278.3 | 278.3 |
|  | 蛋白质含量（mg/ml） |  |  | / | 51.8 | 52.4 | 52.5 |
|  | 糖谱（%） | FA1（%） |  | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.73 |
|  |  | A2（%） |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
|  |  | FA2（%） |  | 22.33 | 22.59 | 23.03 | 22.67 |
|  |  | M5（%） |  | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.32 |
|  |  | FA2B（%） |  | 0.80 | 0.89 | 0.78 | 0.98 |
|  |  | FA2G1（%） |  | 9.34 | 9.19 | 9.60 | 9.10 |
|  |  |  |  | 4.46 | 4.29 | 4.46 | 4.40 |
|  |  | FA2G2 |  | 3.99 | 3.95 | 4.08 | 3.95 |
|  |  | FA2G1S1 |  | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 1.96 |
|  |  | FA2G2S1 |  | 3.92 | 3.73 | 4.01 | 3.66 |
|  |  | FA3G3S1 |  | 10.91 | 10.68 | 10.96 | 10.47 |
|  |  | FA3G3S2 |  | 2.03 | 1.95 | 1.93 | 1.92 |
|  |  | A3F1G3S2 |  | 1.65 | 1.61 | 1.57 | 1.57 |
|  |  | FA4F1G3S2 |  | 9.70 | 9.57 | 9.64 | 9.42 |
|  |  | FA3G3S3 |  | 2.09 | 2.04 | 2.00 | 2.05 |
|  |  | FA4G4S3 |  | 5.65 | 5.74 | 5.56 | 5.79 |
| 生物学活性 | 相对结合活性（%） | PD-L1 |  | 105 | 102 | 98 | 102 |
|  |  | TGF-β |  | 97 | 122 | 101 | 97 |
|  | 生物学活性（%） | PD-L1： 生物学活性 |  | 107 | 104 | 109 | 101 |
|  |  | TGF-β： 相对结合活性 |  | 97 | 122 | 101 | 97 |

- 结构确证

使用多种分析手段对TQB2858参比品及原液进行结构确证，分析方法见表1-4。

表1-4 结构确证分析方法一览表

| 结构确证分析方法 | 研究内容 |
| --- | --- |
| 切糖分子量分析（质谱法） | 去糖基化修饰蛋白质分子量测定 |
| 切糖还原分子量分析（质谱法） | 轻链及去糖基化修饰重链分子量测定 |
| 亚基分子量（质谱法） | Fd’段、轻链分子量测定 |
| 肽序列覆盖率和翻译后修饰分析（质谱法） | 氨基酸序列覆盖度，氨基酸翻译后修饰位点和比例 |
| N端氨基酸序列分析（质谱法） | N端氨基酸序列确证 |
| C端氨基酸序列分析（质谱法） | C端氨基酸序列确证 |
| N-糖基化位点确证（质谱法） | N-糖基化修饰（翻译后修饰）位点确证 |
| N-糖结构确证（质谱法） | N-糖组成分析及结构确证 |
| 二硫键确认（质谱法） | 二硫键数目及连接方式 |
| 差示扫描量热法分析（DSC） | 高级结构和热稳定性分析，热跃迁中点（Tm值）测定 |
| 游离巯基含量测定（荧光标记法） | 游离巯基相对含量测定 |
| 唾液酸含量测定 （高效液相色谱法） | 测定NeuAc、NeuGc含量 |
| 粒径及粒度分布测定（动态光散射法） | 测定蛋白质粒径及粒度分布 |
| 微流体成像颗粒分析 | ≥5μm总颗粒数及类蛋白颗粒数 |
| SEC-MALS分子量测定（SEC-MALS法） | 测定蛋白质分子量 |

切糖分子量分析（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）切糖分子量一致，且均与理论值一致。

切糖还原分子量分析（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）切糖还原分子量一致，且均与理论值一致。

亚基分子量（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）Fd’和LC片段分子量一致，且均与理论值一致。

肽序列覆盖率和翻译后修饰分析（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的氨基酸序列与理论序列一致，翻译后修饰位点及比例相似，主要修饰包括脱酰胺和N端焦谷氨酸环化。

N端氨基酸序列分析（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的轻链及重链的N端氨基酸序列一致，且均与理论序列一致。

C端氨基酸序列分析（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的轻链及重链的C端氨基酸序列一致，且均与理论序列一致。

N-糖基化位点确证（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的N-糖基化位点一致，均为重链第296位、第514位和第538位的天冬酰胺（N296、N514和N538）。序列预测的理论N-糖基化位点为重链第296位、第514位、第538位和第598位的天冬酰胺（N296、N514、N538和N598）。自制样品中可确证重链N296、N514和N538发生N-糖基化修饰，重链N598未发生N-糖基化修饰。根据文献调研，重链第598位的天冬酰胺位点是否N-糖基化对于TGF-β的结合活性无影响，同时基于本品生物学活性研究结果，可认为重链N598未发生N-糖基化修饰的风险可控。

N-糖结构确证（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的N-糖种类一致，主要种类为FA2、M5、FA2G1、FA2G2、FA2G2S1、A2F1G2S1和FA3G3S3，不同种类的N-糖含量相似。

二硫键确认（质谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）可确证的二硫键连接方式均为2对轻链链内二硫键（1:C23/1:C88、1:C134/1:C194）、4对重链链内二硫键（2:C22/2:C95、2:C143/2:C199、2:C260/2:C320、2:C366/2:C424）、1对轻重链链间二硫键（1:C214/2:C219）、2对重链链间二硫键（2:/C225、2:/C228、3:/C225、3:/C228），与理论连接方式一致。重链TGF-β段的二硫键（2:C495/2:C528、2:C498/2:C515、2:C505/2:C511、2:C521/2:C545、2:C565/2:C580、2:C582/2:C587）由于连接方式非常复杂，采用多种酶切方法均只能得到包含多对二硫键的肽段，无法使用质谱对其连接方式进行确证，将在后续研究中尝试其它分析方法对该片段内的二硫键进行确证。

差示扫描量热法分析（DSC）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）DSC图谱，Tm1约为69°C，Tm2约为86°C，即TQB2858一批参比品和三批原液热力学稳定性相似。

游离巯基含量测定（质谱法）：相较于参比品（批号：20200415），三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）游离巯基含量为1.02~1.09，即TQB2858一批参比品和三批原液游离巯基含量相似。

唾液酸含量测定（高效液相色谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）NeuGc含量为0.20~0.25mol/mol，NeuAc含量为9.44~10.58mol/mol，即TQB2858一批参比品和三批原液唾液酸含量相似。

粒径及粒度分布测定（动态光散射法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）平均粒径为28.62~29.33nm，蛋白质多分散度系数为0.125~0.131，即TQB2858三批原液的粒径及粒度分布高度相似。

微流体成像颗粒分析：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）大于等于5μm的总颗粒数为918.97~1245.71粒/ml，大于等于5μm的类蛋白颗粒数为222.37~467.42粒/ml，即TQB2858三批原液的总颗粒数和类蛋白颗粒数相似。

SEC-MALS分子量测定（SEC-MALS法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）主要为免疫球蛋白单体形式，分子量为193.1~193.7kDa，即TQB2858一批参比品（和三批原液分子量相似。

- 理化特性

多种分析手段对TQB2858参比品及原液进行理化特性分析，分析方法见表1-5。

表1-5 理化特性分析方法一览表

| 理化特性分析方法 | 研究内容 |
| --- | --- |
| 等电点 （成像毛细管等电聚焦电泳法） | 鉴别，测定等电点 |
| 肽图（高效液相色谱法，胞内蛋白酶酶切） | 鉴别，CDR区肽段分析 |
| pH值（酸度计） | 常规理化特性分析 |
| 渗透压摩尔浓度（冰点下降法） | 常规理化特性分析 |
| 分子排阻色谱法 （高效液相色谱法） | 分子大小变异体分析，高分子杂质、免疫球蛋白单体含量分析 |
| 反相液相色谱法 （高效液相色谱法） | 产品相关亲水有关物质及疏水有关物质分析，测定亲水有关物质、主峰及疏水有关物质含量 |
| CE-SDS还原电泳 （毛细管凝胶电泳法） | 分子大小变异体分析，测定降解物含量 |
| CE-SDS非还原电泳 （毛细管凝胶电泳法） | 分子大小变异体分析 |
| 聚山梨酯80含量 （高效液相色谱法） | 关键辅料含量测定 |
| 最大紫外吸收波长 （紫外-可见分光光度法） | 常规理化特性分析 |
| 蛋白质含量 （紫外-可见分光光度法） | 常规理化特性分析 |
| 糖谱（高效液相色谱法） | N糖组成及含量分析 |

等电点（成像毛细管等电聚焦电泳法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的等电点范围为5.6~6.5，即TQB2858一批参比品和三批原液的等电点范围高度相似。

肽图（高效液相色谱法，胞内蛋白酶酶切）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）肽谱图一致，且均与参比品（批号：20200415）一致。所有样品的三个特征肽段色谱峰peak1、peak2、peak3均可检测到，其相对保留时间均分别在0.30~0.50、1.00、1.40~1.60范围内。

pH值（酸度计）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的pH值为7.4~7.5，即TQB2858三批原液的pH值相似且均符合规定（应为7.0~8.0）。

渗透压摩尔浓度（冰点下降法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的渗透压摩尔浓度为355~363mOsmol/kg，即TQB2858三批原液的渗透压摩尔浓度相似。

分子排阻色谱法（高效液相色谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的免疫球蛋白单体含量为99.1%~99.7%，高分子杂质含量为0.3%~0.9%，即TQB2858一批参比品和三批原液的免疫球蛋白单体和高分子杂质含量相似。

反相液相色谱法（高效液相色谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的亲水有关物质含量为0.65%~0.68%，主峰含量为82.76%~83.60%，疏水有关物质含量为15.74%~16.68%，即TQB2858一批参比品和三批原液的亲水有关物质、主峰和疏水有关物质含量结果高度相似。

CE-SDS还原电泳（毛细管凝胶电泳法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和两批申报临床批次原液（批号：20200303、20200405）的降解物含量为0.62%~0.86%，药理毒理批次原液（批号：20191227）降解物含量为2.30%，即TQB2858一批参比品和两批申报临床批次原液的降解物含量相似且低于药理毒理批次原液降解物含量，是由于申报临床批次阳离子层析步骤工艺优化，提升了降解物去除能力，基于药理毒理批次及申报临床批次降解物含量均控制在较低水平，风险可控。

CE-SDS非还原电泳（毛细管凝胶电泳法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的非还原型CE-SDS图谱均与参比品（批号：20200415）一致。

聚山梨酯80含量（高效液相色谱法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的聚山梨酯80含量为0.21mg/ml，即TQB2858三批原液的聚山梨酯80含量高度相似。

最大紫外吸收波长（紫外-可见分光光度法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的最大紫外吸收波长一致均为278.3nm。

蛋白质含量（紫外-可见分光光度法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的蛋白质含量为51.8~52.5mg/ml，即TQB2858三批原液的蛋白质含量相似且均符合规定（蛋白质含量应为45.0~55.0mg/ml）。

糖谱（高效液相色谱法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的N-糖糖型种类一致，且各糖型的含量均高度相似，主要糖型种类为FA1、A2、FA2、M5、FA2B、FA2G1、FA2G2、FA2G1S1、FA2G2S1、FA3G3S1、FA3G3S2、A3F1G3S2、FA4F1G3S2、FA3G3S3、FA4G4S3。

- 生物学活性

使用多种分析手段对TQB2858参比品及原液进行生物学活性分析，分析方法见表1-6。

表1-6 生物学活性分析方法一览表

| 生物学活性分析方法 | 研究内容 |
| --- | --- |
| 相对结合活性（ELISA法） | 分别测定与PD-L1、与TGF-β蛋白结合活性 |
| 生物学活性（报告基因法、ELISA法） | 测定阻断PD-1/PD-L1结合活性、测定与TGF-β蛋白结合活性 |

相对结合活性（ELISA法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）PD-L1相对结合活性为98%~105%，TGF-β相对结合活性为97%~122%，即TQB2858一批参比品和三批原液的相对结合活性相似。

生物学活性（报告基因法、ELISA法）：TQB2858一批参比品（批号：20200415）和三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）PD-L1生物学活性为101%~109%，TGF-β相对结合活性为97%~122%，即TQB2858一批参比品和三批原液的生物学活性相似。

- 杂质

原液杂质研究所用供试品系中试生产所得三批样品（保存于-35℃及以下），供试品批号、来源及规模等信息见表2-1。本研究用参比品信息（批号：20200415）见表2-2。

表2-1 TQB2858原液特性鉴定样品来源

| 样品名称 | 批号 | 生产厂家 | 规模 | 蛋白质含量（mg/ml） | 内包装材料 | 样品用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原液 | 20191227 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1000L | 51.8 | 超低密度聚乙烯冻融袋 | 药理毒理研究 |
|  | 20200303 |  | 1000L | 52.4 |  | 原液质量研究和稳定性考察、制剂制备 |
|  | 20200405 |  | 1000L | 52.5 |  |  |

表2-2 20200415批TQB2858参比品信息

| 批号 | 20200415 |
| --- | --- |
| 含量 | 51.9mg/ml |
| 生产地点 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 包装 | EP管 |
| 贮藏 | -70℃及以下避光保存 |
| 用途 | 理化对照品、活性标准品 |

TQB2858三批原液（批号20191227、20200303、20200405）和一批参比品（批号：20200415）的杂质研究检定数据汇总见表2-3。

表2-3 TQB2858原液杂质研究结果汇总

| 分类 | 分析项目 | 样品批号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20191227 | 20200303 | 20200405 |
| 杂质研究 | 蛋白质A残留量（%） | 0.000021 | <0.00002 | <0.00002 |
|  | 宿主细胞DNA残留量（pg/1200mg） | ＜69 | ＜69 | ＜69 |
|  | 宿主细胞蛋白质残留量（%） | 0.0042 | 0.00090 | 0.00087 |
|  | 细菌内毒素检查（EU/mg） | ＜0.14EU/mg |  |  |

- 杂质研究

通过多种分析手段对TQB2858参比品和原液进行杂质研究，分析方法见表2-4。

表2-4 杂质研究分析方法一览表

| 杂质研究分析方法 | 用途 |
| --- | --- |
| 蛋白质A残留量：ELISA法 | 工艺相关杂质质控 |
| 宿主细胞DNA残留量：qPCR法 | 工艺相关杂质质控 |
| 宿主细胞蛋白质残留量：ELISA法 | 工艺相关杂质质控 |
| 细菌内毒素检查：凝胶法 | 工艺相关杂质质控 |

蛋白质A残留量（ELISA法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的蛋白质A残留量均处于较低水平，且远低于标准规定（应不高于蛋白质总量的0.001%）。

宿主细胞DNA残留量（qPCR法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的宿主细胞DNA残留量均低于定量下限，且均符合标准规定（应不高于100pg/1200mg）。

宿主细胞蛋白质残留量（ELISA法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）宿主细胞蛋白质残留量均符合标准要求（应不高于蛋白质总量的0.01%）。

细菌内毒素检查（凝胶法）：TQB2858三批原液（批号：20191227、20200303、20200405）的细菌内毒素检查均符合规定（每1mg应小于0.14EU）。